中央控制器使用说明书

学习功放遥控器操作：

把厂家所配的接收头插在＜键盘输入＞接口上，然后按住中控器面板上的＜2，3＞两键，打开电源，中央控制器上的数字显示器显示――。

- 选定

按中控器面板上的＜1＞键表示＋

按中控器面板上的＜2＞键表示－

一直调整到数字显示为功放模式：A－

- 选定模式后，按中控器面板上的＜3＞确定，进入学习状态。

- 选择键码：

显示=01  服务灯　  显示=02　切歌　　   显示=03　暂停　　   显示=04　音量＋

显示=05　音量－ 　 显示=06　麦克风＋   显示=07　麦克风－   显示=08　变调＋

显示=09　变调中    显示=10　变调－     显示=11　重唱       显示=12　原伴唱

显示=13　静音      显示=14  摇滚	       显示=15　抒情       显示=16　唱将

显示=17  流行

或按墙板键直接选定

例如：麦克风＋，选择键码时按中控器面板上的＜1＞＋使显示06;或按墙板麦克风＋，显示06，

1）：按遥控器的相应键，学习成功的数字显示器显示＜02＞

2）：再按一次遥控器的相应键，学习成功的数字显示器显示＜03＞

遥控器的这个键学习完毕，重复操作：1）―2）学习另一键，直到学习完成。

学习完成后，关掉电源然后重新开机，中央控制器的数字显示器显示＜HE＞，这时可正常使用打操作。

学习键盘键值的操作

把计算机键盘插在＜键盘输入＞接口上，然后按住中控器面板上的＜2,3＞两键打开电源，中央控制器的数字显示器显示――。

- 模式选定

按中控器面板上的＜1＞键表示＋

按中控器面板上的＜2＞键表示－

一直调整到数字显示为键盘码模式：P－

- 选定模式后按中控器面板上的＜3＞确定，进入学习状

- 选择键码

显示=01  服务灯　  显示=02　切歌　　   显示=03　暂停　　   显示=04　音量＋

显示=05　音量－ 　 显示=06　麦克风＋   显示=07　麦克风－   显示=08　变调＋

显示=09　变调中    显示=10　变调－     显示=11　重唱       显示=12　原伴唱

显示=13　静音      显示=14  摇滚	       显示=15　抒情       显示=16　唱将

显示=17  流行

例如：切歌，选择键码按中控器面板上的1表示＋，2表示－，使中央控制器的数字显示器显示02，或直接按墙板的“切歌”键，使显示02，

1）：按键盘的相应键的键值，中央控制器的数字显示器显示＜－2＞，无须再按，稍后会自动跳到＜－3＞表示学习成功。如果直接跳到＜－3＞表示这键还没有学习好，要重新再学。

这时墙板上的这个键学习完毕，生复操作1）学习其它键，直到学习完成。

学习完后，关掉电源重新开机，就可正常使用。

中央控制器之间的的传输操作

学习好的母机中央控制器进入学习状态(显示--),按1键进入传输模式(显示0-).要传输的中央控制器也要进入学习状态(显示--),按两下1键进入传输模式(显示1-).用一条网线连接在这两台中央控制器的墙板接口上,然后要传输的中央按制器按3键,再按学习好的母机中央按控制器的3键.即可传输.传输完成后母机显示03.

串口通讯模式

通讯数据参数设定为：4800，N，8，1

PC－＞BOX：　data(1byte)

Dat=0x01      服务灯                Dat=0x10      摇滚

Dat=0x02　　　切歌                  Dat=0x11      抒情

Dat=0x03　　　暂停　                Dat=0x12      唱将

Dat=0x04　　　音量＋                Dat=0x13      流行

Dat=0x05　　　音量－

Dat=0x06　　　麦克风＋

Dat=0x07　　　麦克风－

Dat=0x08　　　变调＋

Dat=0x09　　　变调中

Dat=0x0A　　　变调－

Dat=0x0B　　　重唱

Dat=0x0C　　　原伴唱

Dat=0x0D　　　静音